Determinação do teor de biodiesel metílico de pinhão-manso em misturas com diesel usando espectroscopia no infravermelho médio (MIR) e calibração multivariada por regressão por vetor de suporte (SVR)

Carlos J. D. Alfacea1,2* (PG), Lucas G. da Costa1b (PG), Waldomiro B. Neto1c(PQ).  *carlosalface9@gmail.com

aDoutor em Química, Área de Concentração Química Analítica - Quimiometria, 1Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Química, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, CEP 38408-100; 2Universidade Licungo - Extensão da Beira

bDoutorando em Química, Área de Concentração Química Ambiental, 1Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Química, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, CEP 38408-100

bPos -Doutorado em Química, Área de Concentração Química Analítica - Quimiometria, 1Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Química, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, CEP 38408-100

Resumo

Com o crescimento da demanda por combustíveis, a adulteração do diesel comercializado, especialmente quanto ao teor de biodiesel exigido por norma (14% v/v segundo a ANP), tornou-se uma preocupação recorrente, afectando a qualidade e o desempenho energético. Este trabalho propôs o desenvolvimento de métodos analíticos rápidos e não destrutivos para determinar o teor de biodiesel metílico de pinhão manso (Jatropha curcas) em misturas com diesel mineral (1,00–30,00% v/v), utilizando espectroscopia no infravermelho médio (MIR) associada às regressões por quadrados mínimos parciais (PLS) e por vectores de suporte (SVR). As misturas foram preparadas a 25 ± 2 °C, homogeneizadas em Vortex e analisadas após 48 horas de repouso. Os espectros foram adquiridos em acessório HATR com cristal de ZnSe, e os dados foram tratados em ambiente MATLAB® 2021a com corte espectral (680–3100 cm⁻¹) e correção de linha de base. A calibração multivariada foi realizada no software PLS-Toolbox 9.2. O modelo SVR apresentou RMSEC = 0,49% (v/v), RMSECV = 0,83% (v/v), RMSEP = 0,59% (v/v), R2 = 0,9996, enquanto o modelo PLS obteve RMSEC=0,29%(v/v), RMSECV = 0,41%(v/v), RMSEP = 0,37% (v/v) e R2 = 0,9981. O teste F (Fcal = 2,54 > Ftab = 2,18) indicou diferença significativa entre os modelos, favorecendo o SVR por exigir menos amostras na calibração e permitir ajuste mais eficiente mesmo diante de não linearidades. Assim, a combinação espectroscopia MIR e SVR se destaca como uma alternativa promissora para análises de rotina no controle de qualidade de biodiesel, contribuindo para a segurança energética e para o avanço de metodologias sustentáveis.

Palavras-chave: biodiesel; FT-MIR; SVR; PLS; calibração multivariada.